PRACTICA NRO. 6

PRUEBAS POR MUESTREO CON LAS NORMAS DIN Y MIL-STD.

1.-	En un proceso de fabricación continua de bloque de madera para pisos parket, para venta a nivel nacional necesitamos elaborar un plan de muestreo: Si se producen 60 mts2/día y las medidas del parket son: Largo=15 cm y Ancho=7,5 cm y espesor de 1,5 cm.  La empresa adopta un lote del 5% de la producción y elabora su plan semanalmente. Adopta un NAC del 5%. Determinar:

- El plan de muestreo n – c

- Qué criterio de seleccion aplica para seleccionar la muestra n?.

- Qué atributo de calidad aplica para aceptar o rechazar los bloques de parket?.

2.	La misma pregunta anterior pero la empresa decide exportar el parket; adopta un NAC más exigente del 4%. Decide también adoptar un nivel de inspección Tipo I.

3.	 Una empresa recibe de un proveedor 18 mil guantes de cuero para todo el año, le piden a Ud.  elaborar un plan de muestreo y aceptación para proceder al pago. El lote de prueba es de 10% del total y la empresa exige un NAC del 14%. Elabore:

- El plan de muestreo n-c. Qué nivel de inspección adopta y por qué?.

- El criterio para seleccionar la muestra?.

- El atributo de calidad para aceptar o rechazar?.

4.	Una industria de medicamentos produce vacunas para la polio, para distribuir a todo el mundo. Su producción en serie y automatizada es de 860 vacunas/hora y trabajan las 15 hrs./dia. El tamaño del lote diario se determina retirando ordenadamente cada 60 min. durante 3 min las muestras de vacuna. La prueba de calidad la efectúan diariamente.

- De qué tamaño es el lote?

- Cuál será el nivel de inspección?

- Cual será el plan de muestreo n-c?, si se adopta un NAC 0,065%?.

- Que atributo de calidad considera Ud. que se aplica para rechazar?.

5.	Se exportan lingotes de estaño metálico en pallets que contiene 10 lingotes y se carga en contenedores estándar. Cada lingote de estaño pesa 45 kg. Si el mercado exige un NAC máximo del 10% y la empresa adopta un nivel de inspección especial general de Alto costo, el Lote de prueba es de un 5% de la cantidad que cabe en cada contenedor. La empresa debe exportar mensualmente su producción de 261 Ton.

  - Que tipo de contenedor es el mas adecuado para exportar y que cantidad se necesita

  - Qué cantidad de lingotes caben en el contenedor?

  - Cual es el tamaño total del lote

  - Elabore el plan de muestreo  n – c

  - Explique cómo selecciona la muestra n?.

  - Qué criterio de calidad adopta para el producto?.

7. Se producen inyectores para calderos para sauna en una cantidad de 60 unds/mes. Se define un Lote de prueba de 20  unds, y se adopta un NAC de 0,8%. USE LA TABLA DIN

a) Cual es el plan de calidad n-c

b) Que tipo de falla genera un defecto en el producto

c) Cual será el atributo de calidad para determinar la falla en el producto?.

8. Resuelva el mismo problema anterior con la Norma Mil Estandar aplicando la Tabla para Inspeccion Reducida Nro, 6 con un Nivel de inspección de Alto Costo

9. De un tanque esférico de acido sulfurico de 8,5 m de diámetro se debe elaborar una prueba por muestreo. Las especificaciones establecen: N=2% del volumen, de este Lote se embasan en botellas de vidrio de 2 Kgs. para determinar la muestra n. Si el peso especifico del ácido es de 1,8 gr/cc.

a) Cuantas botellas conforman el lote

b) El plan de calidad con un nivel de inspección Tipo II. Aplique la Tabla 7

c) Que criterio de selección emplea para la muestra n

d) Cual el atributo de calidad

10. En una producción masiva de ladrillos de construcción de 6 huecos para consumo local, se producen 3000 ladr/dia en cada horno, y se cuenta con 4 hornos. Si la prueba por muestreo se efectua semanalmente con un N=5% del total de la producción y una NAC del 18%. Mediante la Norma Mil Std determine:

a) La cantidad del lote

b) El criterio de selección del Lote

c) El plan de calidad Ac – Re

d) Como determina el atributo de calidad para rechazar el producto?.

11. Para la costruccion de una represa de sección trapezoidal recta de medidas: Alto = 20 m; Base mayor = 10m; Base menor = 3 m y Longitud= 60 m. Se emplea cemento en una proporción de la tercera parte del volumen. Si se emplean bolsas de cemento de 50 kgs. Y el peso especfiico es de 3,5 gr/cm3.

a) Cuantas bolsas de 50 kgs se emplean para la construcción.

b) Si se adopta un N = 5% del total y NAC 18%. Cual es el plan de calidad Ac – Re. El Nivel de inspección es del Tipo II.

c) Que criterio de selección adopta para la muestra n

d) Que atributo de calidad aplica a las bolsas de cemento?.

12. En una cosecha de manzanas, se recogen diariamente 5000 unds. en un promedio de 625 manz/hora Si esta fruta es para exportación con estandares muy exigentes, la prueba se efectua cada 40 min durante 5 min. Si se adopta un NAC del 2,5%:

a) Der que tamaño es el lote N? y cual es el plan de calidad

b) como elige la muestra n

c) Que atributo de calidad adopta?.

13. Se importa combustible diesel en 10 camiones cisterna, la forma del depósito es elipsoidal con D=2,5 m; d=1,4m y L=8m. La norma indica que hay que extraer el 0,8% del volumen de cada camión para formar el lote y envasar en frascos plasticos de 2,5 lts. Si se define un NAC del 9% y es la TERCERA PRUEBA DE CALIDAD

a) De que tamaño es el lote de frascos y el plan de calidad?.

b) Si se encuentra que una cantidad de frascos defectuosos mayor a Rc, se rechazan todos los camiones, el lote o la muestra?.

c) Como aplica el atributo de calidad.

ENTREGA MARTES 8 DE MAYO 2018